《单片机课程设计》报告

项目名称 ：   交通灯控制系统设计

班    级：    24通信工程专升本1

姓    名 ：         傅佳豪

学    号 ：       Zb24681112

浙江理工大学科技与艺术学院

信息与控制学院

目录

一、设计内容和要求	3

1.1 设计内容	3

1.2 设计要求	3

二、设计分析	3

2.1 软件设计思路	3

2.2 硬件设计思路	5

三、系统结构设计	5

四、单元电路设计	5

五、软件设计	6

六、调试	20

七、小结	24

交通灯控制系统设计

一、设计内容和要求

1.1 设计内容

利用单片机的定时器产生秒信号，控制十字路口的红绿黄灯交替点亮和熄灭，并且用4位LCD显示器显示十字路口两个方向的剩余时间。要求能用按键设置两个方向的通行时间（绿灯点亮的时间）和暂缓通行时间（黄灯点亮的时间），系统的工作符合一般交通灯控制要求。

1.2 设计要求

（1）硬件设计：设计电路原理图，并进行系统功能描述。

（2）软件设计：设计程序流程图并编制编程。

（3）在软件平台中进行仿真调试。

（4）搭建实验电路，下载程序，进行硬件调试。

（5）整理实验报告，并对设计过程进行归纳总结。

二、设计分析

2.1 软件设计思路

十字交叉路口的交通灯控制系统的结构如图1所示。

图 1 十字路口交通灯控制示意图

往南和往北的信号一致，即红灯（绿灯或黄灯）同时亮或同时熄灭。用两个LCD数码来显示被点亮的指示灯还将点亮多久

往东和往西方向的信号一致，其工作方式与南北方向一样，也采用两个数码来倒计时。当南北方向为绿灯和黄灯时，东西向的红灯点亮禁止通行；而东西方向为绿灯和黄灯时，南北向的红灯点亮禁止通行；当有紧急车辆达到时，路口的信号灯全部变红；当紧急车辆通过后，路口的信号灯变为原来状态。

假设各方向通行时间为35秒，绿灯时间为30秒，黄灯时间为5秒，则其工作方式如表1所示循环点亮信号灯。

表 1 交通信号灯工作模式

| 东西向 | 绿灯亮30秒 | 黄灯亮5秒 | 红灯亮35秒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南北向 | 红灯亮35秒 |  | 绿灯亮30秒 | 黄灯亮5秒 |

2.2 硬件设计思路

单片机采用MSP430口袋实验套件，扩展板上包含8个LED灯和LCD显示器，设计时无需其它器件。

- LED显示系统：可定义南北向和东西向各个三个LED灯为绿黄红灯，由6416芯片控制。

- 时间倒计时显示系统：南北和东西向各用2位LCD显示器计时，对该方向的指示灯的点亮时间进行倒计时。

- 键盘系统：4个按键电路可用通行时间和紧急事件设置。

三、系统结构设计

图 2 系统流程图

四、单元电路设计

根据实验平台手册，使用立创EDA分别绘制MSP430G2553芯片、TCA6416和HT1621B等。原理图如图2所示：MSP430G2553通过SDA和SCL连接到扩展板上的TCA6416，通过该16位IO扩展接口控制扩展板上的8个LED、4个按键和LCD驱动器HT1621B，HT1621B连接LCD_128。

图 3 电路原理图

五、软件设计

/**

* modified by lwPigKing

* description: 浙江理工大学科技与艺术学院单片机实训，型号为msp430g2553

* 需求：

* 1. 二极管模拟东西、南北两个方向的信号灯

* 2. 东西、南北这两个方向的信号灯工作模式一致，其中当其中一个方向量。另一个方向就灭

* 3. 两个方向的信号灯工作周期为35s

* 4. 当紧急事件发生的时候，信号灯全部变成红色

* 5. 扩展板上的LED模拟东西、南北两个方向

* 6. LCD数码显示灯还要多久亮

* 7. Key1绿灯增5s，最大60s，超过回到30s

* 8. Key2绿灯减5s，最小10s，小于回到30s

* 9. Key3紧急状态键，Key4解除紧急状态，回到原来的状态

*/

#include"MSP430G2553.h"

#include"TCA6416A.h"

#include"HT1621.h"

#include"LCD_128.h"

#include"BCSplus_init.h"

void I2C_IODect();

void P13_Onclick();

void Out_all_redlight();

void WDT_init();

void Timer1_ISR();

void Out_LED(char led_state);

void Timer_A0_int(void);

void disp();

// 显示缓冲

char dis_buf[4]={0,0,0,0};

/**

* 东和西的状态必须一致

* 南和北的状态必须一致

* 但是东西、南北的状态不能一致，除非是全红，所以只有如下五中状态S0-4，不符合数学上的组合

* S0：东西绿-南北红

* S1：东西黄-南北红

* S2：东西红-南北绿

* S3：东西红-南北黄

* S4:紧急状态全红

*

* P1.7,P1.6,P1.5对应南北的红黄绿灯

* P1.7对应LED8，P1.6对应LED7，P1.5对应LED6

*

* P1.2,P1.1,P1.0对应东西的红黄绿灯

* P1.2对应LED3，P1.1对应LED2，P1。0对应LED1

* */

// 存放S0-4这五个状态的字符数组

char c[5]={0x7e,0x7d,0xdb,0xbb,0x7b};

// 绿灯为30秒，黄灯为5秒

char green=30,yellow=5;

// m、n、s分别为南北与东西转换时间、绿与黄转换时间、状态值

char m=35,n=30,s=0;

// 紧急状态，0为非紧急状态

char state_of_emergency = 0;

// 0-不显示

char disp_state= 0;

/**

* LCD、I2C、定时器等，并启动了低功耗模式（LPM0）以及全局中断，使得系统能够通过中断来响应外部事件（如按键）。

*/

void main(void) {

// 关闭哈士奇~~

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

// 初始化定时器

BCSplus_graceInit();

// 初始化LCD(开启LCD驱动)

HT1621_init();

// 初始化I2C扩展IO单元

TCA6416A_Init();

// 设定WDT定时中断为1000ms，开启WDT定时中断使能

// 看门狗定时器

WDT_init();

// 定时器模块初始化

Timer_A0_int();

// 清除屏幕

LCD_Clear();

// 更新显示缓存

HT1621_Reflash(LCD_Buffer);

// 屏幕输出

// 输出c数组里的状态

Out_LED(c[s]);

// 低功耗模式

_bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);

while(1) {

PinIN();

I2C_IODect();

if(disp_state == 1) disp();

disp_state = 0;

_bis_SR_register(LPM0_bits);

}

}

/**

* 设置定时器的工作模式和启用中断

*/

void Timer_A0_int(void) {

TACTL = TASSEL_2 + ID_1 + MC_2 + TAIE;

}

/**

* 忽略了捕获/比较寄存器的中断，并仅关心 Timer_A 溢出中断

*/

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void Timer_A(void) {

switch( TA0IV ) {

case  TA0IV_TACCR1: break;                                 // CCR1 not used

case  TA0IV_TACCR2: break;                                 // CCR2 not used

case  TA0IV_TAIFG:  _bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits );  // overflow，

break;

default:  break;

}

}

/**

* Key1 - Key4的功能

* Key1: 增加绿灯持续时间

* Key2: 减少绿灯持续时间

* Key3: 变为紧急状态

* Key4: 从紧急状态变回原来状态

*/

// Key1

void I2C_IO10_Onclick() {

// 绿灯增加5秒

green = green+5;

// 超过60秒恢复到30秒

if(green>60) {

green=30;

}

//根据不同状态，对m、n赋值，n-东西绿灯,m-南北绿灯

// m、n、s分别为南北与东西转换时间、绿与黄转换时间、状态值

switch(s) {

case 0:

//m=35，n=30

m=green+yellow,n=green;

break;

case 1:

//n=5

m=yellow,n=yellow;

break;

case 2:

//m=30，n=35

m=green,n=green+yellow;

break;

case 3:

//m=5

m=yellow,n=yellow;

break;

default: break;

}

}

// Key2

void I2C_IO11_Onclick() {

// 绿灯减少5秒

green= green-5;

// 低于10秒恢复为30秒

if(green<10) green=30;

//根据不同状态，对m、n赋值，n-东西绿灯或红灯剩余时间,m-南北绿灯或红灯乘余时间

switch(s) {

case 0:m=green+yellow,n=green;break;			    //m=35，n=30

case 1:m=yellow,n=yellow;break;           		//n=5

case 2:m=green,n=green+yellow;break;      		//m=30，n=35

case 3:m=yellow,n=yellow;break;           		//m=5

default: break;

}

}

/**

* 当 Key3被按下时，切换至紧急状态。在紧急状态下，所有信号灯会变为红色。

* LED3和LED8亮

*/

void I2C_IO12_Onclick() {

state_of_emergency^= BIT0;

if(state_of_emergency) Out_all_redlight();

}

/**

* Key4被按下时，继续当前状态

*/

void I2C_IO13_Onclick() {

state_of_emergency^= BIT0;

Out_LED(c[s]);

dis_buf[0]=n%10;

dis_buf[1]=n/10;

dis_buf[2]=m%10;

dis_buf[3]=m/10;

LCD_DisplayDigit(dis_buf[0],2);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[1],1);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[2],6);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[3],5);

HT1621_Reflash(LCD_Buffer);

}

/**

* 该函数通过读取 TCA6416A I/O 扩展器的输入缓冲区，检测按键的按下事件。

* 根据按键的状态变化调用相应的按键处理函数。

* 见2实验平台篇（辅助教材）.pdf的图 1.18 TCA6416A原理图

* 此函数监测 Key1 (I2C_IO10)、Key2 (I2C_IO11)、Key3 (I2C_IO12)、Key4 (I2C_IO13)，

* 分别对应信号灯的时间调节、紧急状态切换和继续状态等功能。

*/

void I2C_IODect() {

static unsigned char KEY_Now=0;

unsigned char KEY_Past;

KEY_Past=KEY_Now;

//----判断I2C_IO10所连的KEY1按键是否被按下------

if((TCA6416A_InputBuffer&BIT8) == BIT8)

KEY_Now |=BIT0;

else

KEY_Now &=~BIT0;

if(((KEY_Past&BIT0)==BIT0)&&(KEY_Now&BIT0) !=BIT0)

I2C_IO10_Onclick();

//----判断I2C_IO11所连的KEY2按键是否被按下------

if((TCA6416A_InputBuffer&BIT9)== BIT9)

KEY_Now |=BIT1;

else

KEY_Now &=~BIT1;

if(((KEY_Past&BIT1)==BIT1)&&(KEY_Now&BIT1)!=BIT1)

I2C_IO11_Onclick();

//----判断I2C_IO12所连的KEY3按键是否被按下------

if((TCA6416A_InputBuffer&BITA) == BITA)

KEY_Now |=BIT2;

else

KEY_Now &=~BIT2;

if(((KEY_Past&BIT2)==BIT2)&&(KEY_Now&BIT2) ==0)

I2C_IO12_Onclick();

//----判断I2C_IO13所连的KEY4按键是否被按下------

if((TCA6416A_InputBuffer&BITB) ==  BITB)

KEY_Now |=BIT3;

else

KEY_Now &=~BIT3;

if(((KEY_Past&BIT3) == BIT3)&& (KEY_Now&BIT3) == 0)

I2C_IO13_Onclick();

}

/******************************************************************************************************

* 名       称：Out_all_redlight()

* 功       能：P1.3的中断事件处理函数，即当P1.3键被按下后，下一步干什么

* 入口参数：无

* 出口参数：无

* 说       明：使用事件处理函数的形式，可以增强代码的移植性和可读性

* 范       例：无

******************************************************************************************************/

void Out_all_redlight()

{

Out_LED(c[4]);

}

/******************************************************************************************************

* 名       称：WDT_init()

* 功       能：设定WDT定时中断为1000ms，开启WDT定时中断使能

* 入口参数：无

* 出口参数：无

* 说       明：WDT定时中断的时钟源选择ACLK，可以用LPM3休眠。

* 范       例：无

******************************************************************************************************/

// 看门狗初始化，1秒

void WDT_init()

{

WDTCTL=WDT_ADLY_1000;

IE1|=WDTIE;

}

/******************************************************************************************************

* 名       称：WDT_ISR()

* 功       能：响应WDT定时中断服务,每秒中断一次。

* 入口参数：无

* 出口参数：无

* 说       明：WDT定时中断独占中断向量，所以无需进一步判断中断事件，也无需人工清除标志位。

*         所以，在WDT定时中断服务子函数中，直接调用WDT事件处理函数就可以了。

* 范       例：无

******************************************************************************************************/

#pragma vector = WDT_VECTOR

__interrupt void WDT_ISR(void)

{

disp_state = 1;

}

/******************************************************************************************************

* 名       称：disp()

* 功       能：秒计时处理，输出红绿灯状态和显示剩余时间

* 入口参数：无

* 出口参数：无

* 说       明：

* 范       例：无

******************************************************************************************************/

void disp()

{

if(!state_of_emergency)           //如果是紧急状态，退出中断

{

m--;		                   //m-1

n--;				           //n-1

if(m==0||n==0)			       //m=0或者n=0时,状态转换

{

s++;

if(s>3)	s=0;		                    //如果状态大于３，则返回0

switch(s)						        //根据不同状态，对m、n赋值，n-东西绿灯或红灯剩余时间,m-南北绿灯或红灯乘余时间

{

case 0:m=green+yellow,n=green;break;			    //m=35，n=30

case 1:m=yellow,n=yellow;break;           		//n=5

case 2:m=green,n=green+yellow;break;      		//m=30，n=35

case 3:m=yellow,n=yellow;break;           		//m=5

default: break;

}

Out_LED(c[s]);                                      //显示LED灯

}

dis_buf[0]=n%10;                                    //dis_buf[0]-dis_buf[3]分别存放ｎ的个位十位、ｍ的个位十位

dis_buf[1]=n/10;

dis_buf[2]=m%10;

dis_buf[3]=m/10;

LCD_DisplayDigit(dis_buf[0],2);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[1],1);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[2],6);

LCD_DisplayDigit(dis_buf[3],5);

HT1621_Reflash(LCD_Buffer);             //控制芯片RAM更新

}

}

/**

* 此函数通过 I2C总线控制 TCA6416A扩展 I/O模块输出相应的信号灯状态。

* 通过调用 TCA6416_Tx_Frame() 向 I/O 扩展器发送命令字，从而控制东西和南北方向的信号灯

* @Param led_state LED的状态字节

*/

void Out_LED(char led_state)

{

unsigned char con[2]={0,0};

con[0] = Out_CMD0;

con[1] = led_state;						// 某位置1，输出为高，0为低

TCA6416_Tx_Frame(con,2);			             //  写入命令字

}

六、调试

图 4 按下key1

图 5 按下Key2

图 6 按下Key3

图 7 按下Key4

七、小结

根据单元电路设计与软件设计，实现了MSP430G2553开发板的交通灯工程。该工程扩展板上的LED和LCD成功受到按键控制。